# 02 TRAFFICMIND V5 — TIZIM ARXITEKTURASI VA SPETSIFIKATSIYASI

1. ARXITEKTURA QATLAMLARI (SYSTEM HIERARCHY)

Tizim modulli 4 qatlamli xavfsiz arxitekturaga asoslangan:

- 1.TELEMETRIYA VA SENSOR QATLAMI

Asosiy signallar:

- Inflow buckets:

  - h5 = 0–5 s

  - h10 = 0–10 s

  - h20 = 0–20 s

- Qnow — joriy navbat

- vavg — o‘rtacha tezlik

- Ci — sensor reliability/confidence

- pedestrian_waiting

- 2.TRAYEKTORIYA VA ROUTE-DISTANCE ETA QATLAMI

Favqulodda transport vositasining marshruti SUMO topology bo‘yicha edge-by-edge hisoblanadi.

Emergency Zone: EZ = 500 m

1. Favqulodda Ta’sir Zonasi (Emergency Zone — EZ = 500 m)

Favqulodda transport vositasi chorrahagacha bo‘lgan masofasi 500 metrga yetganda, tizim uni kuzatuvga oladi va Pre-Flush (oldindan yo‘l tozalash) shartlarini hisoblashni boshlaydi.

2. Marshrut Masofasi (Sroute):

Sroute=Lcur_edge−Posveh+Lintermediate+Lentry_edge

L_cur_edge - Pos_veh (Joriy ko‘chadagi qolgan masofa): Ambulans hozir harakatlanayotgan yo‘l kesmasining (edge) umumiy uzunligidan uning ayni paytdagi jismoniy joylashuvi ayirib tashlanadi.

∑Lintermediate (Oraliq ko‘chalar uzunligi): Agar ambulans chorrahagacha bir nechta ko‘cha yoki burilishlardan o‘tishi kerak bo‘lsa, oraliqdagi barcha ko‘chalarning jismoniy uzunliklari yig‘indisi.

Lentry_edge (Chorrahaga kirish yo‘lagi): Nizoning to‘g‘ridan-to‘g‘ri stop-chizig‘iga olib boruvchi so‘nggi yo‘l qismining uzunligi.

3. Kelish Vaqti (t_ETA):

tETA=SroutemaxvEV,1.5

S_route: Yuqorida hisoblangan haqiqiy marshrut masofasi.

v_EV: Ambulansning ayni paytdagi joriy tezligi (m/s).

max(v_EV, 1.5) (Nolga bo‘linishdan himoya): Agar ambulans tirbandlikda to‘xtab qolsa yoki tezligi 0 m/s bo‘lsa, kompyuterda nolga bo‘lish xatosi yuz bermasligi hamda hisob-kitob cheksiz bo‘lib ketmasligi uchun eng minimal tezlik chegarasi 1.5 m/s (piyoda tezligi) qilib cheklangan.

- 3.QAROR QABUL QILISH VA LOKAL FSM QATLAMI

Predictive Regular Engine (T_min >= 20s qat'iy kafolat)

Emergency Preemption Engine (Predictive Pre-Flush)

Sovereign Debt Recovery Engine (Operational Score)

Decoupled Intersection Lifecycle (B1, C1, D1 mustaqil boshqaruvi)

Har bir chorraha mustaqil FSM orqali boshqariladi.

- 4.INDEPENDENT SAFETY GOVERNOR & FIREWALL QATLAMI

3 soniya Sariq + 2 soniya All-Red qat'iy xavfsizlik oraliqlari

Formal Safety Invariant tekshiruvi (No Conflicting Greens)

Fail-Safe Fallback (Ci < 0.15 holatida xavfsiz taymerga o'tish)

Asosiy vazifalari:

Signal phase transition sequencing (Signal fazasi almashinuv ketma-ketligi): Svetofor signallarining tartibsiz yoki to‘satdan o‘zgarishini taqiqlovchi qat’iy ketma-ketlik nazorati. Algoritm to‘g‘ridan-to‘g‘ri bir yashildan ikkinchi yashilga sakray olmaydi; tizim har qanday faza almashinuvida Yashil → 3s Sariq → 2s Butunlay Qizil (All-Red) → Yangi Yashil bosqichlarini to‘liq va ketma-ket bosib o‘tishni majburiy qiladi.

Minimum clearance (Minimal tozalash / bo‘shatish oralig‘i): Chorraha markaziga kirib ulgurgan avtomobillar chorrahadan xavfsiz chiqib ketishi uchun ajratilgan kafolatlangan oraliq. Sariq va All-Red fazalari davomida chorraha ichi jismonan bo‘shatiladi, bu esa yangi yo‘nalishga yashil chiroq yoqilganda chorraha ichida qolib ketgan mashinalar bilan to‘qnashuv yuz bermasligini ta’minlaydi.

Conflicting-green invariant (Ziddiyatli yashil chiroqlar invarianti): Chorrahadagi kesishuvchi yo‘nalishlarga (masalan, Shimol-Janub va Sharq-G‘arb) hech qanday sharoitda bir vaqtning o‘zida yashil chiroq yoqilmasligini kafolatlovchi asosiy xavfsizlik qoidasi. Boshqaruv moduli har bir soniyada signal holatini tekshiradi; agar xatolik sababli bir vaqtda ikkita kesishuvchi yashil paydo bo‘lish xavfi tug‘ilsa, buyruq dasturiy nazorat darajasida (control-logic level) bloklanadi (apparat darajasidagi blokirovka V6 bosqichiga rejalashtirilgan).

Fail-safe fallback (Xatolikdan himoyalangan zaxira rejim): Datchiklar yoki aloqa tizimida nosozlik yuz berganda tizimning to‘xtab qolmasdan xavfsiz rejimga o‘tish mexanizmi. Masalan, kamera linzasi ifloslansa, qor/tuman tufayli ko‘rish sifati pasaysa (C_i < 0.15) yoki telemetriya uzilsa, tizim adaptiv hisoblashni to‘xtatib, avtomatik ravishda standart vaqtli (Fixed-Time) taymer rejimiga qaytadi.

Emergency transition protection (Favqulodda faza almashinuvi himoyasi): Favqulodda transport vositasi (ambulans) kelganda, oddiy rejimdan favqulodda ustuvorlikka o‘tish jarayonining xavfsizligini ta’minlash. Favqulodda yashil chiroq yoqish maqsadida hozir harakatlanayotgan oddiy mashinalarga to‘satdan qizil yoqib keskin tormozlanish (orqadan to‘qnashuv) xavfi yaratilmaydi; tizim sariq va all-red oraliqlariga to‘liq rioya qilgan holda yo‘lni xavfsiz bo‘shatib beradi.

## 2. MODULLARNING MATEMATIK VA MANTIQIY SPETSIFIKATSIYASI

### A. Telemetriya va Platoon Himoyasi

Kelayotgan oqim uchta ufq bo'yicha guruhlanadi: h5 (0-5s), h10 (0-10s), h20 (0-20s). Yo'l faqat va faqat quyidagi shart bajarilganda to'liq bo'sh (is_truly_empty == True) deb e'lon qilinadi:

is_truly_empty= Q≤0∧Ci⋅h10≤0∧pedestrianwaiting=False

Bu mantiq stop-chiziq bo'sh bo'lsa ham, orqadan 50-60 km/soat tezlikda kelayotgan avtomobillar guruhi (platoon) oldida faza keskin uzilishining oldini oladi.

C_i (Sensor Confidence Factor) — bu kamera, radar yoki optik datchikning joriy ishonchlilik koeffitsiyentidir (0.0 dan 1.0 gacha bo‘lgan oraliqda o‘lchanadi).

### C_i ning Vazifasi va Qiymatlari:

C_i = 1.0 (100% Ishonchli): Datchik mukammal ishlamoqda, ob-havo ochiq, ko‘rish aniq.

C_i = 0.5 (Qisman Noaniqlik): Qor, kuchli yomg‘ir yoki tuman tufayli kamera tasviri xiralashgan.

C_i < 0.15 (Kritik Pasayish / Nosozlik): Kamera linzasi ifloslangan, optik ko‘rish butunlay to‘silgan yoki aloqa uzilgan (bunda tizim adaptiv rejimdan avtomatik taymerli xavfsiz rejimga — Fail-Safe Fallbackga o‘tadi).

### Nega Formulada (Ci * h10 <= 0) Ko‘rinishida Ishlatilgan?

h10 — yaqin 10 soniya ichida chorrahaga kirib kelishi kutilayotgan avtomobillar soni.

Ci * h10 — datchik ishonchliligiga ko‘paytirilgan haqiqiy oqim hisoblanadi.

Amaliy misollar:

Datchik yaxshi ishlayapti (C_i = 1.0) va 2 ta mashina kelmoqda (h_10 = 2):

Ci * h10 = 1.0 * 2 = 2 (bu 0 dan katta). Shart bajarilmaydi, ya'ni yo‘l bo‘sh emas deb topiladi va kelayotgan mashinalar oldida yashil chiroq uzilmaydi.

Datchik nosoz yoki ko‘rmayapti (C_i = 0.0): Ci * h10 = 0.0 * h10 = 0. Tizim datchikning soxta ko‘rsatkichlariga tayanib qolmasdan, boshqa xavfsizlik oraliqlari va taymerlar asosida qaror qabul qiladi.

### B. Regular Rejim Talab Modeli (Predictive Regular Engine)

Bu formula TrafficMind V5 tizimining oddiy (favqulodda transport bo‘lmagan paytdagi) Adaptiv Rejimdagi Ko‘p Omilli Talab Modeli hisoblanadi.

Har bir guruh g ∈ {NS, EW} uchun normallashgan talab funksiyasi:

Dg=wq⋅min1.0,Qg25+win⋅min1.0,Ci⋅h20,g20+wv⋅vfree−vavg,gvfree+ww⋅min1.0,WgWmax

Sozlamalar: w_q = 0.35, w_in = 0.30, w_v = 0.15, w_w = 0.20.

Xavfsizlik Kafolati: Piyodalar va xavfsizlik uchun T_green >= T_min = 20 soniya qat'iy kafolatlanadi.

### Formuladagi 4 ta Asosiy Omillar Tahlili:

Og‘irliklar yig‘indisi aynan 100% (1.0) ni tashkil etadi:

0.35 + 0.30 + 0.15 + 0.20 = 1.00

#### 1. Navbat Omili (Og‘irligi: w_q = 0.35 — 35% ta’sir)

w_q * min(1.0, Q_g / 25)

- Vazifasi: Stop-chiziqda to‘xtab turgan mashinalar soni (Q).

- Nega 25 ga bo‘lingan: 25 ta mashina — bitta yo‘lakning to‘liq to‘lish chegarasi (sig‘imi). Agar 25 ta mashina to‘plansa, bu ko‘rsatkich maksimal 1.0 (100%) qiymatga chiqadi.

- Maqsadi: To‘xtab turgan navbatni birinchi navbatda tarqatish.

#### 2. Kiruvchi Oqim Omili (Og‘irligi: w_in = 0.30 — 30% ta’sir)

w_in * min(1.0, (Ci * h20_g) / 20)

- Vazifasi: Yaqin 20 soniya ichida chorrahaga yetib kelishi kutilayotgan yangi mashinalar soni (h_20) va datchik ishonchliligi (C_i).

- Nega kerak: Faqat to‘xtab turganlarga qarab qaror qabul qilinsa, orqadan 50–60 km/h tezlikda kelayotgan avtomobillar guruhi (karvon/platoon) hisobga olinmay qoladi va ularning oldiga to‘satdan qizil yoqib qo‘yilishi mumkin.

#### 3. Tezlik Defitsiti Omili (Og‘irligi: w_v = 0.15 — 15% ta’sir)

w_v * ((v_free - v_avg_g) / v_free)

- Vazifasi: Mashinalarning erkin ruxsat etilgan tezligi (v_free) bilan ularning ayni paytdagi o‘rtacha tezligi (v_avg) orasidagi farq.

- Nega kerak: Agar mashinalar to‘liq to‘xtamagan bo‘lsa ham, juda sekin (masalan, 10 km/h da) sudralib harakatlanayotgan bo‘lsa, tizim tirbandlik boshlanayotganini oldindan sezadi va o‘sha tomonga yashil berish talabini oshiradi.

#### 4. Kutish Vaqti / Ochlikdan Himoya (Og‘irligi: w_w = 0.20 — 20% ta’sir)

w_w * min(1.0, W_g / W_max)

- Vazifasi: Qizil chiroqda turgan eng birinchi mashinaning kutish vaqti (W) va maksimal ruxsat etilgan kutish chegarasi (W_max = 60 soniya).

- Nega kerak (Anti-Starvation): Kam qatnovli yo‘lda atigi 2 ta mashina tursa ham, ular cheksiz qizilda qolib ketmasligini ta’minlaydi. Kutish vaqti 60 soniyaga yaqinlashgani sari bu ko‘rsatkich maksimal 1.0 bo‘lib, tizimni majburan ularga yashil yoqishga undaydi.

### Xavfsizlik Kafolati (T_green ge T_min = 20 soniya)

- Sababi: Algoritm qanchalik tez fikrlamasin yoki talab qanchalik tez o‘zgarmasin, bir yo‘nalishga yashil yongandan keyin u kamida 20 soniya yonib turishi shart.

- Piyodalar va Transport Xavfsizligi: 20 soniyalik vaqt piyodalarga yo‘ldan to‘liq o‘tib olish va birinchi to‘xtab turgan mashinalarga orqadagi tiqilinchsiz xavfsiz harakatlanib olish imkonini beradi.

### C. Dinamik Pre-Flush va Route-Distance ETA

Ambulansning chorrahagacha bo'lgan marshrut masofasi tarmoq kesmalari bo'yicha yig'iladi:

Sroute=Lcur_edge−Posveh+Lintermediate+Lentry_edge

tETA=SroutemaxvEV,1.5

Pre-Flush faollashuv chegarasi to'plangan navbat soni Q ga qarab dinamik kengayadi:

tflush_trigger=max24.0,2.0⋅Q+8.0

Agar t_ETA <= t_flush_trigger bo'lsa, Preemption darhol boshlanadi.

### D. Mustaqil Chorraha Boshqaruvi (Decoupled FSM)

Koridordagi har bir B1, C1, D1 chorrahasi mustaqil holat mashinasiga (FSM) ega:

B1 chorrahasi: EV o'tishi bilan -> has_crossed == True -> DEBT_RECOVERY rejimiga o'tadi.

C1 va D1 chorrahalari: EV ularga yetib kelguncha -> HOLD_GREEN holatini ushlab turadi.

### E. Dinamik Qarzni Tiklash (Sovereign Recovery Engine)

Favqulodda faza tugagach, eng ko'p zarar ko'rgan yo'nalishga ustuvorlik berish uchun Qarz Reytingi (Debt Score) hisoblanadi:

Scoredebtg=wrec_q⋅Qg25+wrec_in⋅Ci⋅h20,g20+wrec_w⋅WgWmax

Barcha og'irliklar konfiguratsiya (cfg) orqali boshqariladi: w_rec_q = 0.45, w_rec_in = 0.35, w_rec_w = 0.20.

### F. Mustaqil Xavfsizlik Nazoratchisi (Safety Governor)

Har bir faza almashinuvida:

- 0.0s dan 3.0s gacha: YELLOW (Sariq)

- 3.0s dan 5.0s gacha: ALL_RED (Butunlay Qizil)

- 5.0s dan boshlab: TARGET_GREEN (Nishon Yashil)

Har bir simulyatsiya qadamida formal invariant tekshiriladi:

Bir vaqtda NS va EW yo'nalishlarida yashil ('G' yoki 'g') bo'lishi qat'iyan taqiqlanadi. Agar bu holat yuz bersa, tizim SafetyInvariantViolation xatoligi orqali to'xtatiladi.

3.ARXITEKTURANING ASOSIY PRINSIPI

TrafficMind V5: AI Decision ≠ Safety Authority tamoyiliga asoslanadi.

AI decision engine optimal qarorni taklif qiladi.

Safety Governor esa ushbu qarorning signal xavfsizligi chegaralaridan chiqmasligini nazorat qiladi.

Shu sababli: AI → Safety Governor → FSM → Controller mantiqiy oqimi saqlanadi.

Transport tizimlari kabi hayot uchun xavfli (Safety-Critical) sohalarda AI hech qachon to‘g‘ridan-to‘g‘ri svetofor chiroqlarini boshqarishiga yo‘l qo‘yilmaydi. TrafficMind aynan shu muammoni hal qilgan.

### Mantiqiy Oqimning Qatlamlari Qanday Ishlaydi:

| 1 | AI Decision Engine | Tavsiya: "Shimolga yashil yoqish kerak, ambulans kelmoqda" |
| --- | --- | --- |
| 2 | Safety Governor | Filtr/Nazorat: Invariantlarni tekshiradi: Sariq bormi? All-Red bormi? Qoidalar buzilmadimi? |
| 3 | FSM (Holat Mashinasi | Ijro: REGULAR → PRE_FLUSH → HOLD_GREEN → DEBT_RECOVERY |
| 4 | Controller | Svetofor apparati/TraCI: Jismoniy chiroqni yoqadi |

### Har Bir Bo‘g‘inning Aniq Vazifasi:

### 1.AI Decision Engine (Intellektual Qatlam):

### Tirbandlikni kamaytirish, navbatni tarqatish va favqulodda transport uchun eng optimal yechimni hisoblaydi (D(g), ETA, Debt Score).

### U taklif beruvchi (Advisory) rolida bo‘ladi.

### 2.Safety Governor (Mustaqil Xavfsizlik Devori / Firewall):

### AI taklif qilgan har qanday qarorni qat’iy xavfsizlik filtrlari orqali tekshiradi.

### Agar AI to‘satdan noto‘g‘ri signal bersa ham, Safety Governor quyidagilarni majburiy ta’minlaydi:

### Ikki kesishuvchi yo‘nalishga bir vaqtda yashil yoqilishiga mutlaqo yo‘l qo‘ymaydi (0 conflicting greens).

### 3 soniya Sariq va 2 soniya Butunlay Qizil (All-Red) bo‘shatish oraliqlarini so‘zsiz saqlaydi.

### Datchik buzilsa (C_i < 0.15), xavfsiz taymer rejimiga (Fail-Safe) o‘tkazadi.

### 3.FSM (Finite State Machine — Holat Mashinasi):

### Tasdiqlangan xavfsiz o‘tishlarni tartibli, deterministik holatlar (PRE_FLUSH, HOLD_GREEN, DEBT_RECOVERY) orqali boshqaradi.

### 4.Controller (Kontroller / Aktuator):

### Faqat FSM tasdiqlagan buyruqni svetofor chiroqlariga (yoki SUMO simulyatoriga) uzatadi.